项目需求说明

| # 项目名称 | 五象医院住院部建设无线网络WiFi系统 |
| --- | --- |
| # 建设内容 # 及功能技术要求 | 一、无线网络 云端控制器，具备相关参数： 1.网络规划：产品应支持自研或第三方网规工具，通过网规文件导入，在平台上查看到无线布局； ▲2.网络建设：产品应支持模板批量部署能力，支持模板间的配置继承和配置传递；【提供第三方具有资质的检测机构（如：tolly/miercom/泰尔实验室/CNAS/CMA认证检测机构）出具的检测报告复印件证明】 ▲3.认证方式：支持多种认证方式，提供短信认证、微信认证等多种方式，不同认证方式所涉及的费用含在本项目中（如短信费、微信接入费用、系统改造费用等，均含在本项目中）； 4.智能校验：支持智能校验能力，实现一键配置比对、模拟验证网络连通性和终端接入连通性；【提供第三方具有资质的检测机构（如：tolly/miercom/泰尔实验室/CNAS/CMA认证检测机构）出具的检测报告复印件证明】 ▲5.本地转发与断网逃生：AP须支持本地转发模式，在云平台断连或运营商链路中断时，已在线终端的上网业务不中断，保障医院7×24小时公共Wi-Fi服务连续性； ▲6.远程运维：支持对整网进行在线健康监测和巡检，生成巡检报告，自动发送巡检报告给管理员，或用于定期存档；【提供第三方具有资质的检测机构（如：tolly/miercom/泰尔实验室/CNAS/CMA认证检测机构）出具的检测报告复印件证明】 7.终端检测：支持统计用户无线接入数据，识别接入用户及非接入用户流量趋势，用户接入时长，访客用户的重复访问率统计；【提供第三方具有资质的检测机构（如：tolly/miercom/泰尔实验室/CNAS/CMA认证检测机构）出具的检测报告复印件证明】 8.无线安全：支持 WIDS/WIPS 方式探测非法 AP 和终端，并强制下线；支持非法类别的统计和攻击防范，支持无线风暴抑制；【提供第三方具有资质的检测机构（如：tolly/miercom/泰尔实验室/CNAS/CMA认证检测机构）出具的检测报告复印件证明】 二、AP数量53台，具备相关参数： ▲1.支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，整机用户接入数≥256，总空间流数≥4；整机速率≥2.975Gbps；支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； 2.支持1 x GE 电口； 3.内置智能天线； 4.支持AP本地转发时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skype、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 5.支持telemetry，可以高速采集 AP 状态和应用体验参数； 6.支持CAPWAP数据通道的DTLS硬件加密； 7.支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别； 8.单用户终端TCP流吞吐量大于900Mbps； 9.支持每射频SSID数量≥16个，支持根据SSID划分VLAN，支持每个SSID可独立配置隐藏功能； 10.内存≥512MB，存储FLASH≥256MB。 三、有线网络 ▲1.要求提供6条及以上1000M网线，采用光纤接入（FTTH或FTTB+LAN方式），6条线路以主备冗余或负载均衡方式组网，每条线路独享带宽，支持QoS机制保障关键业务 2.电路可用率：单条电路端到端全年可用率≥99%。 3.若线路发生故障，要求当天完成故障修复。 4.要求提供电路层和设备层的实时监控，至少每季度提供一次巡检。 5.提供相关线路的综合布线建设、培训、保修服务。 6.6条千兆光纤专线采用主备冗余或负载均衡方式组网，全网端到端采用PON、IPRAN、OTN、PTN等光纤接入技术，带宽独享不争抢。 |
| # 硬件设施要求 | 住院楼总共部署53个AP，其中一层4个，二、三、四、五、六、七、八、九、十层楼各5个，合计45个，十一、十二楼各2个，总计：53个；AP设备：支持802.11ax（Wi-Fi 6），双频并发速率≥2.975Gbps。 设备配置： POE交换机：10口千兆POE交换机3台，吸顶AP附带的8口POE电源交换机12台，支持802.3af/at标准，单端口供电功率≥30W，具备防雷击保护，总接入端口数量满足53台AP接入并预留30%以上冗余。 |
| # 安全性与权限控制要求 | 1.医疗数据和个人隐私信息不得在公共无线网络传输，需通过VLAN隔离或加密隧道保障 2.患者上网网络与医院内网、医疗业务网、医护办公网实现物理隔离，禁止采用逻辑隔离方式，采用不同SSID和VLAN，杜绝外网串入内网的风险。 3.支持WPA2/WPA3加密，防止无线信号被非法接入 4.支持MAC地址绑定、终端准入控制，防止未授权设备接入 |
| # 实施及后续运维服务要求 | 实施要求： 1.建设周期：合同签订后30个自然日内完成全部设备部署和调试； 2.施工规范：严格遵守医院管理规定及院感管理要求，强弱电分离，布线符合防火规范；施工期间不影响正常医疗秩序，进入隔离区、手术室等特殊区域须遵守医院感染控制规定； 3.验收标准：完成全部AP点位信号覆盖测试与性能测试，量化指标如下：①目标覆盖区域信号强度≥-65dBm，覆盖率达98%以上；②高峰时段单用户Ping丢包率＜1%，时延＜50ms；③单AP并发接入用户数≥60（按≥256整机容量的合理并发比），系统总并发≥3000；④跨AP漫游切换时间＜50ms，业务无中断； 运维服务要求： 1.服务期限：36个月（3年），自验收合格之日起计算。 2.响应方式：提供7×24小时故障响应，一般故障2小时内到场，重大故障30分钟内响应。 4.故障修复时限：一般故障4小时内修复，重大故障8小时内修复；因设备损坏需更换的，备件应在24小时内到场。 3.运维内容：包括AP设备维护、交换机维护、云平台维护、故障处理、性能优化。 4.费用说明：合作期内（36个月）运维服务费用包含在总报价中，无额外收费。 5.合作到期后，综合布线及无线网络相关设备移交医院使用。 |